技术方法解析

操作空间控制屏障函数（OSCBF）

面向机械臂全身安全约束的任务一致实时控制

重点：CBF理论、HOCBF、任务一致QP与MuJoCo复现

核心结论 OSCBF不是上游任务规划器，而是位于运动控制/安全控制层的在线安全过滤器。它不重新决定任务，而是在每个控制周期内，用CBF约束一个二次规划，使输出尽量接近名义动作，同时保证系统不进入不安全集合。

整理日期：2026-07-29

# 阅读摘要

本文围绕 Morton 与 Pavone 提出的 Operational Space Control Barrier Functions（OSCBF）方法展开，重点解释CBF如何把“安全”转化为实时可求解的不等式约束，以及OSCBF如何在末端操作空间任务和零空间关节任务之间保持原有层级。

- 输入：上游规划器、遥操作器或学习策略输出的名义速度/力矩 u_nom。

- 安全描述：以 h(z)≥0 定义安全集合；h(z)<0 表示已经违反约束。

- 在线修正：通过QP寻找距离名义输入最近、同时满足CBF约束的 u*。

- 任务一致性：不是直接最小化关节输入变化，而是同时最小化操作空间任务和零空间任务的变化。

- 论文版本：同时支持速度层一阶CBF与力矩层二阶HOCBF；本文复现版本目前是速度层。

一句话理解 上游决定“做什么、去哪里”，OSCBF决定“在不碰撞、不越限且尽量不破坏原任务的前提下，当前这一小步应该怎么走”。

# 1  方法在机器人控制架构中的位置

OSCBF属于决策层下方的运动控制与安全控制模块。它比电机电流环、PID伺服更高一层，因为需要机器人雅可比、质量矩阵和任务层级；但它又低于抓取策略、任务规划和轨迹生成，因为它不选择抓取目标，也不产生完整任务序列。

图1  OSCBF在控制链路中的位置

| 层级 | 典型职责 | 本方法中的对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 上游任务/规划 | 目标选择、抓取策略、轨迹生成 | 输出期望位姿、关节轨迹或名义控制量 |
| 运动与安全控制 | 实时跟踪、约束协调、安全修正 | OSCBF-QP：本文重点 |
| 伺服与驱动 | 关节位置/速度/电流闭环 | 执行 q̇* 或 Γ* |

# 2  控制屏障函数（CBF）基础

## 2.1 控制仿射系统与安全集合

论文从控制仿射系统开始。状态为 z，控制输入为 u，系统动力学写为：

ż = f(z) + g(z)u

控制仿射系统

用一个连续可微的标量函数 h(z) 描述安全性。安全集合是 h 的零上水平集：

C = { z ∈ Z  |  h(z) ≥ 0 }

安全集合

- h(z)>0：系统位于安全集合内部。

- h(z)=0：系统位于安全边界。

- h(z)<0：安全条件已被违反。

CBF的目标不是让 h 尽可能大，而是保证安全集合正向不变：只要初始状态在 C 内，闭环系统之后也不会离开 C。

## 2.2 一阶CBF约束

若控制输入在 h 的一阶时间导数中出现，则该约束相对阶为1（RD1）。CBF要求 h 的下降速度不能过快：

ḣ(z,u) ≥ −α(h(z))

一阶CBF条件

代入控制仿射动力学后，可以得到对控制输入 u 的线性不等式：

L_f h(z) + L_g h(z)u ≥ −α(h(z))

可直接放入QP的线性约束

其中 L_f h 和 L_g h 是李导数；α通常选为扩展K类函数，例如 α(h)=kh、k>0。参数k控制安全过滤器靠近边界时允许h下降的速度：k较大通常更贴近名义动作，k较小通常更保守。

直观解释 当距离障碍还远时，h较大，右侧允许一定负值，控制器几乎不干预；当接近边界时，h→0，约束逐渐变成 ḣ≥0，阻止系统继续进入障碍物。

## 2.3 CBF-QP安全过滤器

给定上游输出的名义控制 u_nom，最常见的CBF安全过滤器是在满足安全约束的输入中，寻找对原输入修改最小的解：

u* = arg min_u  ‖u − u_nom‖²₂    s.t.    L_f h + L_g h·u ≥ −α(h)

最小干预CBF-QP

因此，CBF不是简单地“更换动作”，也不是预先生成一条新路径；它是在每个控制周期中连续优化当前动作。如果名义动作已经安全，最优解通常就是 u*=u_nom；只有约束即将激活时，输出才偏离上游命令。

## 2.4 多约束、松弛变量与可行性

对于多障碍物、多个机械臂碰撞球、关节限位和工作空间边界，每个安全条件都贡献一行不等式，最终形成 A(z)u≥b(z)。若大量约束与输入上下限相互冲突，QP可能不可行。论文给出的实用处理是引入非负松弛变量 t，并对其施加大惩罚：

min_{u,t}  ‖u − u_nom‖²₂ + ρᵀt    s.t.    L_f h + L_g h·u ≥ −α(h) − t,   t ≥ 0

带松弛的CBF-QP

保证边界 引入松弛变量后，优化器更不容易失败，但严格的前向不变性保证会被削弱。工程上应区分“理论保证的硬约束”和“允许少量违反的软约束”。

# 3  相对阶与二阶HOCBF

## 3.1 为什么机械臂力矩控制需要二阶CBF

速度控制把 q̇ 直接当作输入。位置型安全函数 h(q) 求一次导数后就会出现 q̇，因此属于RD1。力矩控制以 Γ 为输入，位置型 h(q) 求一次导数只有 q̇，必须再求一次导数才出现 Γ，因此属于RD2。

| 安全条件 | 速度控制 | 力矩控制 |
| --- | --- | --- |
| 关节位置限制 | RD1 CBF | RD2 HOCBF |
| 关节速度限制 | QP输入约束 | RD1 CBF |
| 操作空间位置限制 | RD1 CBF | RD2 HOCBF |
| 奇异性规避 | RD1 CBF | RD2 HOCBF |
| 碰撞规避 | RD1 CBF | RD2 HOCBF |

## 3.2 HOCBF递推形式

对RD2约束，论文先构造中间屏障函数：

h₂(z) = L_f h(z) + α₁(h(z))

高阶屏障函数的第一层

然后对 h₂ 再施加一阶CBF条件：

L_f h₂(z) + L_g h₂(z)u ≥ −α₂(h₂(z))

RD2 HOCBF约束

因此，一阶CBF和二阶CBF不是对同一个约束“同时重复作用”。控制器会根据安全函数相对于当前输入的相对阶选择合适形式：速度层位置约束用一阶CBF；力矩层同一位置约束用二阶HOCBF；力矩层的速度约束则仍是一阶CBF。

# 4  机械臂运动学、动力学与任务层级

## 4.1 雅可比、操作空间与零空间

操作空间指末端执行器的位置和姿态空间。雅可比 J(q) 把关节速度映射为末端线速度与角速度组成的旋量 ν：

ν(q,q̇) = J(q)q̇

关节空间到操作空间的速度映射

对冗余机械臂，关节速度可以分解为完成末端任务的部分和不影响末端任务的零空间部分：

q̇ = J#(q)ν + N(q)q̇₀

关节速度任务分解

N(q) = I − J#(q)J(q)

零空间投影矩阵

- J#ν：完成末端操作空间任务。

- Nq̇₀：在不改变末端瞬时运动的前提下调整肘部、关节姿态或可操作度。

- 奇异性规避：避免J丢失秩或条件数恶化，防止末端某些方向难以运动并导致关节速度放大。

## 4.2 机械臂动力学与质量矩阵

M(q)q̈ + c(q,q̇) + g(q) = Γ

关节空间动力学

M(q)是质量/惯性矩阵，c是科氏力和离心力项，g是重力项，Γ是关节力矩。质量矩阵逆 M⁻¹ 把净关节力矩映射为关节加速度，也是动态一致广义逆和力矩层OSCBF目标中的关键权重。

Λ(q) = (J(q)M⁻¹(q)Jᵀ(q))⁻¹

操作空间质量矩阵

J̄(q) = M⁻¹(q)Jᵀ(q)Λ(q)

动态一致广义逆

# 5  速度层（Kinematic）OSCBF

## 5.1 名义关节速度的形成

速度层控制先根据末端位姿误差生成期望操作空间速度ν，再根据次级关节姿态误差生成零空间速度，最后组合为名义关节速度：

q̇_N = N(q)[q̇_des − K_pj(q − q_des)]

零空间关节任务

q̇_nom = J#(q)ν + q̇_N

名义关节速度

这与“先确定末端位姿差，再通过逆运动学求关节移动”的理解基本一致；但冗余机械臂存在多组关节解，所以还要利用零空间任务决定剩余自由度如何运动。

## 5.2 任务一致的QP目标

普通最小范数CBF只要求关节速度变化小，可能导致末端任务被过度破坏；若只约束末端变化，又可能导致手臂在零空间内出现大幅无用运动。OSCBF同时度量两部分偏差：

min_{q̇}  ‖W_j N(q)(q̇ − q̇_nom)‖²₂ + ‖W_o J(q)(q̇ − q̇_nom)‖²₂

速度层任务一致目标

P_QP = NᵀW_jᵀW_jN + JᵀW_oᵀW_oJ

等价QP度量矩阵

第一项限制零空间关节任务的变化，第二项限制操作空间任务的变化。W_j和W_o用于调整关节、末端位置、末端姿态之间的相对优先程度。这不是把相互矛盾的任务强行同时满足，而是在原任务层级下，寻找满足安全约束时总体代价最小的折中。

对“末端变化小、其他关节移动多”的澄清 纯操作空间目标确实可能出现这种现象；OSCBF加入零空间偏差项，正是为了抑制多余的全臂运动。若安全约束确实需要改变肘部姿态，控制器仍会允许必要的零空间运动。

## 5.3 完整速度层OSCBF-QP

q̇* = arg min_{q̇}  [任务一致代价]    s.t.    ∇h(q)ᵀq̇ + α(h(q)) ≥ 0

速度层OSCBF

再叠加关节速度上下限 q̇_min≤q̇≤q̇_max，以及多条安全约束 A(q)q̇≥b(q)，得到每周期求解的凸QP。

# 6  力矩层（Dynamic）OSCBF

论文完整动力学版本把关节力矩 Γ 作为优化变量。名义力矩由末端操作空间任务、零空间关节任务以及重力、科氏力和离心力补偿组成：

Γ_nom = Jᵀ(q)F + Γ_N + c(q,q̇) + g(q)

名义关节力矩

为了与基于位置/姿态误差的任务定义一致，动态OSCBF不直接最小化力矩差，而是最小化由力矩差引起的操作空间加速度和零空间关节加速度变化：

min_Γ  ‖W_j M⁻¹Nᵀ(Γ−Γ_nom)‖²₂ + ‖W_o JM⁻¹(Γ−Γ_nom)‖²₂

力矩层任务一致目标

位置、碰撞和奇异性等RD2约束在这里使用HOCBF；关节速度限制可作为RD1 CBF；力矩限制则直接作为 Γ_min≤Γ≤Γ_max。该版本能显式考虑惯性、动态运动和执行器力矩饱和，更接近论文的完整硬件控制。

# 7  论文中的五类主要CBF约束

五类约束共享同一个CBF-QP框架，但安全函数h的几何意义不同。它们并不是完全相同的公式；相同的是最终都被转化为对控制输入的线性不等式。

| 约束类型 | 典型安全函数 h(z) | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 奇异性规避 | μ(q)−ε | 保持可操作度高于阈值 |
| 末端安全集包含 | [x_EE−x_min; x_max−x_EE] | 限制末端在工作空间内 |
| 关节限位 | [q−q_min; q_max−q] | 防止关节越过机械限位 |
| 全身碰撞规避 | ‖x_obs−x_i(q)‖₂−r_obs−r_i | 机械臂碰撞球与环境分离 |
| 全身安全集包含 | [x_i−x_min−r_i; x_max−x_i−r_i] | 整条机械臂保持在允许空间内 |

## 7.1 奇异性规避

h(q) = μ(q) − ε,      μ(q) = ∏_{i=1}^{6} σ_i(J)

基于可操作度的屏障函数

## 7.2 关节限位

h(q) = [ q−q_min ;  q_max−q ]

每个关节对应上下限两条约束

## 7.3 全身碰撞规避

h_ij(q) = ‖x_{j,obs} − x_i(q)‖₂ − r_{j,obs} − r_i

机器人第i个碰撞球与环境第j个碰撞球

若机器人使用21个碰撞球、环境有6个球形区域，则两两配对形成21×6=126条碰撞CBF。这些约束不是在机器人某个独立硬件模块里计算，而是在控制计算机上的同一个QP控制循环中组装并求解。

## 7.4 动态障碍物扩展

h_i = ‖x_i(q)−x_o‖₂ − γ‖v_{i,rel}‖₂ − r_i − r_o

速度相关的障碍物膨胀

论文附录给出的一个工程策略是按相对速度膨胀障碍物。相对速度越大，等效安全距离越大；γ控制保守程度。

# 8  OSCBF每个控制周期如何工作

| 步骤 | 执行内容 |
| --- | --- |
| 状态更新 | 读取 q、q̇；更新正运动学、J、碰撞球位置以及必要的M、c、g。 |
| 上游输入 | 接收期望末端位姿、期望关节姿态、轨迹速度或名义力矩。 |
| 名义控制 | 在不考虑安全约束时计算 q̇_nom 或 Γ_nom。 |
| 屏障评估 | 对每个约束计算 h、梯度/李导数以及QP矩阵A、b。 |
| 任务一致QP | 在安全不等式和输入限制下，最小化操作空间及零空间任务偏差。 |
| 执行与循环 | 向关节控制器发送 q̇* 或 Γ*，下一个周期重新计算。 |

控制器是反馈式在线优化：障碍物位置、机器人状态或上游命令一旦变化，下一个周期的最优解也随之变化。因此它不需要事先枚举“左绕还是右绕”的离散动作，但也不等价于全局路径规划器；复杂环境中仍可能需要上游规划提供可达的名义轨迹。

# 9  计算位置、规模与实时性

论文的软件实现使用CBFpy、JAX自动微分与JIT/XLA编译，并用JAX中的原始-对偶内点法求解QP。论文测试平台为Intel i7-1360P（5 GHz）NUC、64 GB RAM，JAX 0.4.30。

| 约束组合 | CBF数量 | 速度控制均值 | 力矩控制均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奇异性规避 | 1 | 9.55 kHz | 6.14 kHz |
| 全身碰撞规避 | 21 | 7.48 kHz | 5.71 kHz |
| 全身安全集包含 | 126 | 4.94 kHz | 3.89 kHz |
| 全部同时启用 | 168 | 3.24 kHz | 2.94 kHz |

注意 这些数字是论文在指定计算平台、JIT编译后的结果，不应直接等同于任意Python复现的性能。控制周期预算、QP求解器和自动微分实现会显著影响实际频率。

# 10  A7V2 MuJoCo复现与论文方法的对应关系

本次复现直接加载A7V2机械臂与手部URDF，将现有点赞关节轨迹作为上游命令，并在运动路径中加入球形障碍物。机械臂使用14个蓝色碰撞球进行全身近似，红色球表示实体障碍物，黄色外层表示障碍物半径加安全裕度。

图2  A7V2 MuJoCo场景：实体障碍物与CBF安全边界

## 10.1 本次采用的障碍物CBF

h_i(q) = ‖x_i(q)−x_obs‖₂ − r_i − r_obs − d_margin

第i个机械臂碰撞球的安全函数

∇h_i(q)ᵀq̇ + αh_i(q) ≥ 0

速度层一阶CBF约束

q̇* = arg min_{q̇}  ½(q̇−q̇_nom)ᵀP(q̇−q̇_nom)    s.t.    Aq̇ ≥ b

本次复现中的七变量QP

其中P由A7末端雅可比J和零空间投影N构成；手指关节继续跟随原点赞轨迹，七个机械臂关节由OSCBF过滤。

## 10.2 定量结果

| 指标 | 未过滤基线 | OSCBF |
| --- | --- | --- |
| 最小障碍物屏障 h | −0.13337 m | 0.000121 m |
| 障碍物不安全周期 | 344 | 0 |
| 关节限位不安全周期 | 1537 | 0 |
| 控制周期数 | 1541 | 1541 |
| QP平均耗时 | 不适用 | 约1.64 ms |
| QP 95%分位耗时 | 不适用 | 约6.19 ms |

安全轨迹在约1.2秒时偏离名义轨迹绕过障碍物，在约2秒时重新接近抬臂轨迹；说明控制器不是停在边界，而是在局部安全约束下完成连续修正。

## 10.3 与论文完整方法的差别

- 当前是速度层/运动学OSCBF，输入是关节位置轨迹经跟踪律形成的关节速度。

- 当前URDF导入模型尚未配置论文式力矩执行器和稳定的1 kHz力矩接口。

- 当前障碍物位置来自MuJoCo仿真真值，不包含视觉检测或点云前端。

- 论文Franka碰撞模型使用21个球；本次A7V2近似使用14个球。

- 轨迹要求A4=−0.5 rad，但URDF范围为[0,2.2] rad；OSCBF会拒绝该越界命令。

# 11  参数调节与工程落地建议

## 11.1 推荐调节顺序

| 顺序 | 参数/模块 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无约束跟踪增益 K_p、K_d | 先保证名义控制器跟踪稳定 |
| 2 | α、α₂ | 从较保守值开始，提高至接近速度/力矩能力边界 |
| 3 | 任务权重 W_o、W_j | 调整末端任务与零空间关节任务的偏差代价 |
| 4 | 碰撞球与安全裕度 | 覆盖真实几何误差、状态估计误差和制动距离 |
| 5 | 松弛惩罚ρ | 仅在不可避免冲突时允许可控违反 |

论文实验中统一采用 α=α₂=10、W_j=I、W_o=I 就取得了良好结果；但真实A7V2仍需根据控制频率、执行器能力、通信延迟和障碍物估计误差重新验证。

## 11.2 真实硬件需要的输入与传感器

- 必需：关节位置编码器；力矩层还需要可靠的关节速度估计和执行器力矩接口。

- 已知环境：障碍物几何与位姿可由标定或地图直接提供，不一定需要视觉。

- 未知/动态环境：需要相机、深度相机、点云或其他距离传感器，将障碍物转化为球、胶囊、半空间等CBF几何。

- 接触约束：若要限制末端接触力，还需腕部六维力/力矩传感器或可靠的外力估计。

感知与控制接口 视觉不属于OSCBF本体。感知模块负责输出障碍物位置、半径、速度及置信度；OSCBF只消费这些状态并形成安全约束。即使没有视觉，在仿真真值或已知地图下也可以运行。

# 12  方法优势、边界与使用判断

## 12.1 优势

- 最小干预：安全时基本不改变上游命令。

- 多约束统一：碰撞、限位、奇异性和工作空间约束进入同一QP。

- 任务一致：兼顾末端操作空间和零空间关节任务，减少无效运动。

- 实时性强：线性安全约束加凸二次目标，适合高频反馈控制。

## 12.2 边界与风险

- CBF保证依赖模型、状态估计、控制频率和输入可实现性；速度命令不能被底层及时跟踪时，速度层保证可能失效。

- 局部安全过滤不等于全局路径规划；复杂死胡同仍需上游规划。

- 大量相互冲突的约束可能导致QP不可行；松弛能提高可用性但削弱严格保证。

- 碰撞球近似必须保守覆盖真实几何；遗漏连杆或感知延迟会造成实际安全边界不足。

- 动态高速场景优先使用完整力矩层HOCBF，并显式加入力矩和速度限制。

# 结论

OSCBF的核心贡献不是提出一种新的抓取策略，而是把CBF安全过滤器改造成与机械臂任务层级一致的实时控制器。它以h(z)≥0定义安全，用一阶CBF或HOCBF把安全变成对速度/力矩的线性约束，再通过QP在满足安全的输入中选择最接近原操作空间任务和零空间任务的解。

在系统分层上，它属于“小脑式”的运动协调和安全反射：上游可以来自轨迹规划、遥操作或学习策略，OSCBF在每个周期做局部、连续、可解释的安全修正。对于本次A7V2复现，速度层OSCBF已经证明可以在MuJoCo中绕开障碍并保持CBF非负；下一步若追求论文级动态复现，应建立带力矩执行器的MJCF、加入二阶HOCBF和输入约束，并接入真实障碍物感知。

# 附录A  常用符号

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| q, q̇, q̈ | 关节位置、速度、加速度 |
| z | CBF使用的系统状态；速度层常取q，力矩层常取[q,q̇] |
| u | 控制输入；速度层为q̇，力矩层为Γ |
| h(z) | 安全函数；h≥0为安全 |
| α, α₂ | 扩展K类函数，调节屏障动态 |
| J, J# | 雅可比与广义逆 |
| N | 零空间投影矩阵 |
| M, M⁻¹ | 质量矩阵及其逆 |
| W_o, W_j | 操作空间与关节/零空间任务权重 |
| Γ | 关节力矩 |
| L_fh, L_gh | 屏障函数沿系统动力学的李导数 |

# 附录B  参考资料

[1] Daniel Morton, Marco Pavone. Safe, Task-Consistent Manipulation with Operational Space Control Barrier Functions. arXiv:2503.06736v3.

[2] Stanford Autonomous Systems Laboratory. OSCBF open-source repository: https://github.com/StanfordASL/oscbf

[3] Aaron D. Ames et al. Control Barrier Functions: Theory and Applications. European Control Conference, 2019.

[4] Wei Xiao, Calin Belta. High-Order Control Barrier Functions. IEEE Transactions on Automatic Control, 2022.

[5] Oussama Khatib. A Unified Approach for Motion and Force Control of Robot Manipulators: The Operational Space Formulation. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987.